ESPECIFICACIONES

- VOLTAJE: 12 V

- CONSUMO: 18 W

- DIMENSIONES: 15 X 51 X 52 cm

- CAPACIDAD DEL TANQUE: 22 LITROS

- PESO: 3.2 Kg

- LARGO FLEXO: 200 cm (2 metros)

- LARGO CABLE: 600 cm (6 metros)

- PRODUCCIÓN DE AGUA: 3 litros por minuto

- TIEMPO CONTINUADO DE USO: 5-6 minutos

COMO USARLO

- Quite la tapa de la parte superior y saque los utensilios.

- Conecte el tubo de agua a la salida de agua.

- Abra el tapón de entrada de agua y llene con agua limpia.

- Fije el interruptor con el velcro a la parte trasera del aparato (así evitará que entre agua).

- Una la ducha o el cepillo, encienda el interruptor y el agua comenzara a salir.

- Quite el flexo después de su uso y tapone la salida de agua.

PRECAUCIONES

- Utilice exclusivamente una fuente de 12 V. Use únicamente con agua. No use gasolina o cualquier otro combustible.

- No use agua que contenga partículas de sal.

- No use agua caliente.

- No ponga en marcha el aparato cuando no tenga agua.

- Deje descansar el aparato 15 minutos, por cada 7 minutos de uso continuo.